附件3：

自贡市中医医院

屋面覆土挖出转运要求及工程量清单

一、相关要求

（一）挖除转运屋面种植土：1号楼裙楼屋面覆土1807m2，屋面相对高度约18.9米，覆土厚度约400mm厚；1号楼主楼屋面覆土608.83m2，屋面相对高度约60.9米，覆土厚度约300mm厚；2号楼屋面覆土709.93m2，覆土厚度约450mm，屋面相对高度约22米；屋面所有土方挖除后需清扫干净。

（二）拆除并外运屋面排水沟沟墙：砖砌沟墙厚度200mm，高度≤450mm，表面附着物为抹灰层，沟墙全长约为1800米。

（三）屋面防水清补：屋面覆土挖除转运并清理干净后，对屋面穿越屋面防水层的PVC透气管、电工穿线管、给排水管道进行检查维修，避免屋面雨水经管道渗漏至防水层下部；对屋面防水卷材与墙体等各部位交接接头全数检查并清补。

（四）投标人依据现场及自身情况自行拟定转运方式，无论投标人采用人力、利用楼梯或电梯、搭设滑槽、吊车、无人机等方式，均包含在综合报价中，中标后不得因运输方式变化调整单价。

（五）屋面覆土厚度为业主依据现场覆土情况综合考虑，投标人投标前可自行踏勘现场，中标后不得调整覆土厚度及单价。

（六）关于弃土场：屋面覆土堆放至卧龙湖院区业主指定场地内，屋面排水沟建渣由中标人自行寻找弃土场弃置，外运费用及弃土场费用综合考虑在报价中，中标后不得调整单价。

（七）因卧龙湖院区人流交织，投标人需配合医院经办科室人员对环境的要求，施工时应考虑减少对医院正常业务产生影响的措施，不得对医院的运行环境、工作环境产生影响，措施费用由投标人综合考虑在报价中，中标后不得调整单价。

（八）报价为固定综合单价，投标人报价中包含机具费、材料费、耗材费、人工费、管理费、安全措施费、利润、税金等全部费用（依据投标人企业类型提供相应发票）。

（九）投标人资质要求：营业执照、安全生产许可证、建筑业资质证书（建筑工程施工总承包二级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上）。

- 工程量清单

| - 序号 | - 项目内容 | - 项目特征 | - 单位 | - 工程 - 数量 | - 综合 - 单价 | - 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1号楼裙楼屋面覆土挖除转运 | 1.挖除转运至院内指定地点。 2.覆土厚度约400mm厚。 3.屋面相对高度约18.9米 | - m2 | - 1807.00 |  |  |
| - 2 | - 1号楼主楼屋面覆土挖除转运 | - 挖除转运至院内指定地点。 - 覆土厚度约300mm厚。 - 屋面相对高度约61米。 | - m2 | - 608.83 |  |  |
| - 3 | - 2号楼主楼屋面覆土挖除转运 | - 挖除转运至院内指定地点。 - 覆土厚度约450mm厚。 - 屋面相对高度约22米。 | - m2 | - 709.93 |  |  |
| - 4 | - 屋面砖砌沟墙拆除外运 | - 拆除外运弃置。2.沟墙厚200mm，高度≤450mm。 3.其中1号楼主楼屋面沟墙约200米，其余为1号楼裙楼屋面沟墙。 | - 米 | - 1800 |  |  |
| - 5 | - 屋面防水清补 | - 检修穿越防水层的各类管线。 - 防水层翻边检查清补。 - 包含1号楼屋面、2号楼屋面。 | - 项 | - 1 |  |  |